| Общество с ограниченной ответственностью «ХХХ» (ООО «ХХХ») |  |
| --- | --- |
| УТВЕРЖДЕН AB.ХХХХХХХХ.ХХХХХ 13 01-ЛУ |  |
| Программное обеспечение Продукт Х |  |
| ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ |  |
| AB.ХХХХХХХХ.ХХХХХ 13 01 |  |
| Редакция: 1.0 |  |
| Листов 18 |  |
| 2026 |  |

Аннотация

Настоящий документ содержит описание Программного обеспечения (далее – ПО) 
Продукт Х, AB.ХХХХХХХХ.ХХХХХ (далее – программа или Продукт Х), применяемого в автоматизированных рабочих местах (далее – АРМ) персонала различного функционального назначения микропроцессорных систем управления железнодорожной автоматики и телемеханики (далее – Система).

Настоящий документ подготовлен с учетом требований ГОСТ 19.402 [1].

Настоящий документ содержит следующие приложения:

Приложение А. Нормативные ссылки.

Приложение Б. Сокращения и обозначения.

В ООО «ХХХ» разработана и внедрена эффективная система управления конфигурацией и изменениями, направленная на решение задач обеспечения надежности и безопасности функционирования ПО на всех этапах его жизненного цикла. Инструментом управления конфигурацией и изменениями программ и программных документов является коммерческая система контроля версий Perforce, в связи с чем правила внесения изменений в документацию, установленные соответствующими стандартами, не применяются.

Содержание

1	Общие сведения	4

1.1	Обозначение и наименование программы	4

1.2	Программное обеспечение, необходимое для функционирования программы	4

1.3	Языки программирования, на которых написана программа	4

2	Функциональное назначение	5

2.1	Классы решаемых задач	5

2.2	Назначение и область применения программы	5

2.2.1	Назначение программы	5

2.2.2	Краткая характеристика объекта применения	6

2.3	Сведения о функциональных ограничениях на применение программы	6

3	Описание логической структуры	7

3.1	Структура программы	7

3.2	Вспомогательные программные средства и инструменты	8

3.3	Связи программы с другими программами	8

4	Используемые технические средства	9

4.1	Основные технические данные	9

4.2	Целевые платформы	11

4.2.1	Промышленный компьютер	11

4.2.2	Стоечный компьютер	11

5	Вызов и загрузка	12

5.1	Способ вызова программы с соответствующего носителя данных	12

5.2	Входные точки в программу	13

6	Входные данные	14

6.1	Характер, организация и предварительная подготовка входных данных	14

6.2	Формат, описание и способ кодирования входных данных	14

7	Выходные данные	15

7.1	Характер, организация и предварительная подготовка выходных данных	15

7.2	Формат, описание и способ кодирования выходных данных	15

Приложение А	16

Приложение Б	17

Общие сведения

Обозначение и наименование программы

| Полное наименование: | Программное обеспечение Продукт Х |
| --- | --- |
| Обозначение: | AB.ХХХХХХХХ.ХХХХХ |
| Версия: | 1.1.1 |
| Разработчик: | ООО «ХХХ» |

Программное обеспечение, необходимое для функционирования программы

Программа обеспечивает исполнение всех декларируемых функций при развертывании и работе на целевых вычислительных платформах (программно-аппаратных комплексах) под управлением операционной системы (далее – ОС) РЕД ОС версии 7.3.1 и выше.

Дополнительного стороннего ПО для функционирования программы не требуется.

Языки программирования, на которых написана программа

Реализация программы и ее модулей выполняются с использованием кроссплатформенной среды QT Creator на компилируемом языке программирования высокого уровня C++ в соответствии с требованиями к ПО с заданным уровнем полноты безопасности (УПБ0) по ГОСТ Р МЭК 62279 [2].

Функциональное назначение

Классы решаемых задач

Программа обеспечивает решение следующих классов задач:

- Идентификация, аутентификация и авторизация пользователей в системе.

- Ввод, обработка, хранение и вывод прикладных данных в непрерывном режиме.

- Реализация диалогового интерфейса задания команд.

- Представление текстового и графического интерфейса пользователя.

- Информационно-справочное обслуживание, протоколирование и журналирование.

- Звуковая сигнализация.

- Возможность реализации программного интерфейса увязки со смежными объектами.

Программа обеспечивает реализацию следующих групп функций:

- Диалоговую группу функций, включающую:

- -

- -

- -

- -

- Группу функций контроля и управления объектами автоматизации, включающую:

- -

- -

- -

- -

- Диагностическую группу функций, включающую:

- -

- -

- -

- -

- Группу функций протоколирования работы, включающую:

- -

- -

- -

- -

- Группу функций сопряжения, включающую:

- -

- -

- -

- -

Программа обеспечивает возможность расширения, масштабирования и модернизации (модификации) реализуемых групп функций.

Назначение и область применения программы

Назначение программы

Программа предназначена для реализации функций пользовательского интерфейса «человек-машина», обеспечивающих решение прикладных (технологических) задач посредством задания управляющих команд оператора, а также графического отображения в реальном времени основной информации о статических и динамических объектах автоматизации.

Краткая характеристика объекта применения

Программа предназначена для применения на целевых вычислительных платформах микропроцессорной централизации стрелок и сигналов или других Систем на объектах инфраструктуры железнодорожного транспорта общего и необщего применения – станциях, прилегающих к ним перегонах, железнодорожных переездах любой конфигурации, пропускной способности, и виде тяги поездов.

Сведения о функциональных ограничениях на применение программы

- Применение программы ограничивается производительностью целевых аппаратных платформ, на которых предусматривается ее работа.

- При подготовке проекта для конкретного объекта применения должны использоваться только утвержденные и совместимые версии программы и целевой аппаратной платформы.

- Попытка установки программы на несовместимую версию или неутвержденную по техническим характеристикам целевую аппаратную платформу может привести к нарушению (частичной или полной потере) функциональности и непредвиденным последствиям.

- Сведения о совместимости текущей версии программы с различными версиями (исполнениями) целевых аппаратных платформ, а также детальное описание ограничений и известных дефектов зафиксированы в документе «Информация о версии».

Описание логической структуры

Структура программы

Программа имеет клиент-серверную архитектуру, которая обеспечивает синхронизацию действий оператора со смежными объектами и функциональными уровнями, и включает:

модуль, реализующий клиентскую часть программы;

модуль, реализующий серверную часть программы;

модули, реализующие интерфейсные функции и расширение классов решаемых задач.

Общие функции и классы вынесены в библиотеки, используемые всеми модулями.

Структура программы представлена на Рисунке 1.

Рисунок 1 – Структура программы

Программа обладает свойствами масштабируемости в части расширения и/или дополнения своих функциональных возможностей за счет модульной архитектуры.

Серверная часть выполняет следующие основные функции:

- Авторизацию и контроль прав пользователей при совместной работе.

- Управление базой данных.

- Предоставление интерфейса прикладного программирования (API) для реализации увязки с внешними системами и устройствами.

- Прием, обработку и хранение данных о состоянии объектов автоматизации Системы, и другой информации (диагностической, технологической, справочной) от смежных объектов.

- Прием, обработку и передачу команд оператора (из клиентской части) в смежные объекты.

- Протоколирование (журналирование), хранение и вывод событий Системы.

Серверная часть рассчитана на непрерывную работу без вмешательства оператора, и может быть развернута как на выделенных промышленных серверах, так и на персональных компьютерах АРМ различного функционального назначения. При этом, на программном уровне обеспечивается возможность однократного резервирования серверной части.

Клиентская часть предоставляет оператору графический интерфейс для задания управляющих команд и/или отображения состояний объектов автоматизации, предупреждений, диагностической, нормативно-справочной, и другой информации.

Клиентская часть использует событийно-ориентированную модель реакции на действия оператора, и несколько теневых процессов для информационного обмена со смежными объектами, а также записи протоколирования (журналирования).

Графический интерфейс представляет собой несколько окон управления (без выделения главного окна), в которых отображается технологическая информация, панели управления и главное меню. Все панели управления могут быть скрыты (или отображены) с помощью главного меню или нажатия «горячих» клавиш.

Вспомогательные программные средства и инструменты

Для сопровождения и технической поддержки программы используются программные средства и инструменты, приведенные в Таблице 1.

Таблица 1 – Вспомогательные программные средства и инструменты

| Наименование | Версия |
| --- | --- |
| Набор компиляторов | – |
| Средство автоматической сборки | – |
| Билд-сервер для обеспечения непрерывной интеграции | – |
| Утилита для исследования покрытия кода | – |
| Инструмент для сбора данных о покрытии кода | – |
| Система контроля версий | – |

Связи программы с другими программами

Программно-аппаратный комплекс АРМ, на котором предусматривается работа программы, обеспечивает информационную и техническую совместимость со смежными объектами, путем реализации интерфейсов.

Информационное взаимодействие программы с другими программами смежных объектов осуществляется с использованием протокола, спецификация которого определена в документе [3].

Используемые технические средства

Основные технические данные

Программно-аппаратный комплекс АРМ, на котором предусматривается работа программы, имеет клиент-серверную архитектуру, которая в зависимости от параметров объекта применения (количества объектов автоматизации и других параметров производительности) и проектных решений, может быть реализована либо на одной аппаратной платформе, либо на разных аппаратных платформах. При реализации клиентской и серверной части на одной аппаратной платформе программа разворачивается и функционирует на средствах вычислительной техники клиентской части (промышленных компьютерах АРМ различного функционального назначения). При реализации серверной части на выделенной аппаратной платформе, программа разворачивается и функционирует на резервируемых промышленных серверах.

Типовой состав технических средств клиентской части программно-аппаратного комплекса АРМ, устанавливаемых на одном рабочем месте, приведен в Таблице 2.

Таблица 2 – Типовой состав технических средств клиентской части

| Наименование (тип) | Ед.изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Системный блок в промышленном исполнении | шт | 1 |  |
| Жидкокристаллический монитор1) | шт | до 8 | по проекту |
| Кронштейн для монитора2) | комплект | до 8 | по проекту |
| Акустическая система3) | комплект | 1 | опционально |
| Клавиатура | шт | 1 |  |
| Мышь | шт | 1 |  |
| Принтер рулонной печати4) | шт | 1 |  |
| Источник бесперебойного питания5) | шт | 1 | опционально |
| Соединительные кабели и монтажные части | комплект | 1 | опционально |
| Промышленная мебель6) | комплект | 1 | опционально |
| Примечания: 1) Количество мониторов, их диагональ и технические характеристики определяются проектом для конкретного объекта применения. 2) Количество и тип кронштейнов для монитора определяется проектом для конкретного объекта применения. 3) Наличие и тип внешней акустической системы определяется проектом для конкретного объекта применения. 4) Наличие принтера рулонной печати на рабочих местах различного функционального назначения определяется проектом для конкретного объекта применения. 5) По требованию Заказчика при отсутствии резервированного электроснабжения. 6) По требованию Заказчика. Номенклатура и комплектность промышленной мебели определяются проектом для конкретного объекта применения. |  |  |  |

Типовой состав технических средств серверной части программно-аппаратного комплекса АРМ, при ее реализации на выделенной аппаратной платформе, приведен в Таблице 3.

Таблица 3 – Типовой состав технических средств серверной части

| Наименование (тип) | Ед.изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Встраиваемый промышленный компьютер | шт | 2 |  |
| Коммутатор «монитор-клавиатура-мышь» | шт | 1 | на 2 сервера |
| Источник бесперебойного питания | шт | 1 | опционально |
| Соединительные кабели и монтажные части | комплект | 1 |  |

Параметры и характеристики программно-аппаратного комплекса АРМ должны быть не хуже, приведенных в Таблице 4.

Таблица 4 – Параметры и характеристики программно-аппаратного комплекса АРМ

| Параметр/характеристика | Значение/показатель |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Архитектура | Клиент-серверная с возможностью резервирования |  |  |  |  |
| Время готовности | 250 с, не более |  |  |  |  |
| Время цикла | от 300 до 1100 мс, конфигурируемое |  |  |  |  |
| Время хранения архива | 365 дней, не менее |  |  |  |  |
| Клиентская часть |  |  |  |  |  |
| Жидкокристаллический монитор | Диагональ: | 19 дюймов, не менее |  |  |  |
|  | Разрешение: | 1280×1024, не менее |  |  |  |
|  | Интерфейс ввода-вывода: |  |  |  |  |
| Промышленный компьютер | Тактовая частота процессора: 1,5 ГГц, не менее |  |  |  |  |
| (системный блок) | Оперативная память: 4 Гбайт, не менее |  |  |  |  |
|  | Накопитель: 250 Гбайт, не менее |  |  |  |  |
|  | Видеоадаптер1): |  |  | 4 Гбайт, не менее, 4 видеовыхода |  |
|  | Звуковая карта: |  |  | интегрированная |  |
|  | Интерфейсы: |  |  |  |  |
|  | Электропитание: |  |  |  | ATX, 600 Вт, не менее, 220 В |
| Клавиатура: | Тип: мембранная |  |  |  |  |
|  | Интерфейс: USB или PS/2 |  |  |  |  |
| Мышь: | Тип: оптическая светодиодная |  |  |  |  |
|  | Интерфейс: USB |  |  |  |  |
| Акустическая система: | Активная, 2.0, 1 Вт, не менее |  |  |  |  |
| Принтер: | Тип: лазерный или матричный (рулонной печати) |  |  |  |  |
| Серверная часть |  |  |  |  |  |
| Встраиваемый компьютер | Тактовая частота процессора: 1,5 ГГц, не менее |  |  |  |  |
| (сервер) | Оперативная память: 16 Гбайт, не менее |  |  |  |  |
|  | Накопитель: 2000 Гбайт, не менее |  |  |  |  |
|  | Звуковая карта: |  |  |  |  |
|  | Интерфейсы: |  |  |  |  |
|  | Электропитание: ATX, 600 Вт, не менее, 220 В |  |  |  |  |

Целевые платформы

Промышленный компьютер

Промышленный компьютер предназначен для построения систем компьютерного управления, а также решения задач управления движением и автоматизации процессов.

Основные параметры и характеристики приведены в Таблице 5.

Таблица 5 – Основные параметры и характеристики

| Параметр/характеристика | Показатель/значение | «Рисунок промышленного компьютера» |
| --- | --- | --- |
| Вычислительный модуль | – |  |
| Центральный процессор | – |  |
| Оперативная память | SO-DIMM PC4-2666 16GB |  |
| Накопитель 1 | комплектуется по проекту |  |
| Накопитель 2 | комплектуется по проекту |  |
| Накопитель 3 | комплектуется по проекту |  |
| Графический адаптер | PCI-E AMD, 8 Гб, 4 видеовыхода, разрешение 4К |  |
| Блок питания | 220 В |  |

Подробное описание приведено в руководстве по эксплуатации [4].

Стоечный компьютер

Стоечный компьютер предназначен для построения систем компьютерного управления, а также решения задач управления движением и автоматизации процессов. По способу размещения предназначен для установки в типовом шкафу.

Основные параметры и характеристики приведены в Таблице 6.

Таблица 6 – Основные параметры и характеристики

| Параметр/характеристика | Показатель/значение | «Рисунок промышленного компьютера» Вентиляторное исполнение «Рисунок промышленного компьютера» Безвентиляторное исполнение |
| --- | --- | --- |
| Плата-носитель | – |  |
| Процессорный модуль | – |  |
| Оперативная память | SO-DIMM PC4-2666 16GB 2Rx8 |  |
| Накопитель 1 | комплектуется по проекту |  |
| Накопитель 2 | комплектуется по проекту |  |
| Накопитель 3 | комплектуется по проекту |  |
| Графический адаптер | PCI-E AMD, 4 Гб, 4 видеовыхода, разрешение 4К |  |
| Блок питания | 220 В |  |

Подробное описание приведено в руководстве по эксплуатации [5].

Вызов и загрузка

Способ вызова программы с соответствующего носителя данных

После подачи электропитания на целевую платформу и загрузки ОС, отображается диалоговый графический интерфейс ввода имени пользователя (см. Рисунок 2) и пароля (см. Рисунок 3).

Примечание: система настроена так, что в поле «Имя пользователя» вводится «Operator»

Рисунок 2 – Окно ввода имени пользователя

Рисунок 3 – Окно ввода пароля

Вызов программы происходит автоматически, либо c рабочего стола двойным нажатием левой кнопкой мыши на иконку Продукта Х (см. Рисунок 4).

Рисунок 4 – Иконка Продукта Х на рабочем столе

При необходимости выхода из программы, в ее основном окне следует зайти в меню «Файл» и левой кнопкой мыши нажать на пункт «Выйти из программы» (см. Рисунок 5).

Рисунок 5 – Выход из программы

Детальное описание порядка вызова и выхода из программы приведено в документе [6].

Входные точки в программу

Исходный код и дистрибутив программы входят в комплект поставки и размещены в системе контроля версий.

Входные данные

Характер, организация и предварительная подготовка входных данных

Входными данными программы являются:

данные о состоянии объектов автоматизации;

конфигурационные данные из базы данных.

Формат, описание и способ кодирования входных данных

Формат, описание и способ кодирования входных данных приведены в документах [3], [7], [8], [9].

Выходные данные

Характер, организация и предварительная подготовка выходных данных

Выходными данными программы являются:

- телеграммы приказов;

- данные о состоянии объектов автоматизации;

- конфигурационные данные в базу данных.

Формат, описание и способ кодирования выходных данных

Формат, описание и способ кодирования выходных данных приведены в документах [3], [7], [8], [9].

- Приложение А

(справочное)

Нормативные ссылки

ГОСТ 19.402-78 Единая система программной документации. Описание программы.

ГОСТ Р МЭК 62279-2016 Железные дороги. Системы связи, сигнализации и обработки данных. Программное обеспечение систем управления и защиты на железных дорогах.

ABC.XXX.XXX Продукт Х. Универсальный протокол обмена с внешними системами.

ХХХХХХХХХ Промышленный компьютер. Руководство по эксплуатации.

ХХХХХХХХХ Стоечный компьютер. Руководство по эксплуатации.

ХХХХХХХХХ Продукт Х. Инструкция по эксплуатации.

ХХХХХХХХХ База данных Продукта Х. Описание и инструкция по ведению.

ХХХХХХХХХ Внешняя система. Описание протокола.

ХХХХХХХХХ Внешняя система. Формат телеграммы.

- Приложение Б

(справочное)

Сокращения и обозначения

В настоящем документе используются следующие сокращения и обозначения:

| API |  | Интерфейс прикладного программирования |
| --- | --- | --- |
| АРМ |  | Автоматизированное рабочее место |
| Продукт Х | – | Программное обеспечение Продукт Х, AB.XXXXXXXX.XXXXX |
| МПЦ |  | Микропроцессорная централизация стрелок и сигналов |
| ОС |  | Операционная система |
| ПО |  | Программное обеспечение |
| Программа | – | Программное обеспечение Продукт Х, AB.XXXXXXXX.XXXXX |
| Система | – | Микропроцессорная система управления |
| УПБ |  | Уровень полноты безопасности |

История изменений

| Редакция | Дата | Инициатор | Описание изменения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 26.03.2026 | – | Документ создан. |

В большинстве случаев.